Berechnungen

Mit den größten Kosten anfangen

Ziel der Berechnungen ist es die grundlegenden Informationen über das Drohnensystem zu ermitteln. Diese beinhalten die Kosten, die Stückzahl, die Leistung und das Gewicht der Teilsysteme Schienensystem, Anhänger und Drohne.

# Schienensystem

Startpunkt der Berechnung der Schiene sind die Abmaße eines Moduls und der Gesamtschiene. Maße eines Moduls ermitteln sich aus dem im CAD vorhandenen Volumen und der Länge. Da für die Gesamtschiene mehrere Streckenabdeckungen möglich sind, gehen wir in der Berechnung von der bereits dargestellten „Kammform“ aus. Für die wird ein Abstand von 4 m von Schiene zu Schiene als dichteste Packung der Streckenabdeckung definiert. Hieraus ergeben sich für die Gesamtlänge des Schienensystems auf einem Hektar 2508 m Strecke. Aus der Länge der Strecke lassen sich so die benötigte Anzahl der Module berechnen. Aus Volumen pro Modul und der Anzahl der Module ist es somit möglich das Volumen und somit auch das Gewicht der gesamten Strecke zu ermitteln.

Aus Volumen und dem aktuellen Marktpreis für das von uns verwendete Material lässt sich darüber hinaus auch die Materialkosten der Schiene ermitteln. Hierauf addiert sich nun noch eine Fertigungspauschale.

Abstand von Schiene zu Schiene:	4m

Gesamtlänge Schienensystem:		lges= (3·100 m)+(23·96 m)  = 2508 m

Anzahl Module:				nmodule=lges2=1254

Volumen Schienenmodul: 		Vmodul=0,008 m3→8000 cm3

Volumen Schienensystem: 		vSchiene=Vmodul· nmodule=0,008m3·1254=10,032 m3→10032000 cm3

Volumen Leinenarm: 			Vleinenarm=0,001 m3→1000 cm3

Anzahl Leinenarme: 			nleinenarme=nmodul

Volumen Leinensystem: 		vleinenarme=Vleinenarm· nleinenarme=0,001m3·2054					=2,508 m3→2508000 cm3

Volumen Gesamtsystem: 		vges=Vschiene+ Vleinenarme=12,54 m3

→12540000 cm3

Masse Gesamtsystem: 			mges=Vges·ρalu=33844,206 kg→33,8 t

### Peripherie des Schienensystems

Das Gewicht des Gesamtsystems definiert den benötigten Auftrieb, um dieses an der Wasseroberfläche halten zu können. Aus den Kosten von Bojen pro Kilogramm Auftrieb, kann man nun die Gesamtkosten der benötigten Bojen ermitteln. Die Anzahl der Bojen bedingen nun wiederrum die zur Befestigung benötigten Halteketten. Bei einer Befestigungstiefe von 10 m kann man nun die gesamte benötigte Kettenlänge berechnen. Aus dieser ergeben sich wiederum zusammen mit den Bojen die Kosten für die Auftriebsvorrichtung.

Auftrieb pro Boje: 			FA=20 kg

Benötigte Bojen: 			nboje=mgesFA=1692 stk.

Benötigte Kettenlänge:			lkette=nboje·ltiefe = 16920 m

Anzahl Leinen:				nleinen=6 stk./Schiene

Benötigte Leinenlänge:			lleine=lges·nleinen = 15048 m

### Kosten des Schienensystems

Preis Alu: 				pAlu=1,35 €/kg

Preis Boje: 				pboje=7€

Preis Kette: 				pkette=2€/m

Preis Schienenmodul: 			pmodul=30€

Preis Leinenarm: 			pleinenarm=10€

Preis Leinen:				pleine=0,5 €/m

Kosten Bojen: 				kbojen=nbojen·Pboje= 11844€

Kosten Ketten:				 kkette=pkette·lkette=33840 €

Kosten Schienen:		 	kschiene=pmodul·nmodul=37620 €

Kosten Leinenarme:			 kleinenarme=pleinenarm·nleinenarme=12540 €

Kosten Leinen:				kleinen=pleine·lleine=7524 €

Kosten Schienensystem:		kschienensystem=kbojen+kkette+kschiene+

kleinenarme=100.000 €

## Korrosion des Schienensystems

Um ein Überblick auf die zu erwartende Lebensdauer der Schiene Unterwasser herleiten zu können, beziehen wir uns auf eine Untersuchung, bei der das von uns verwendete Material einem Langzeittest in Salzwasser ausgesetzt wurde. Hieraus ergab sich eine korrosionsbedinge Dickenabnahme von 5,2 μm – 8,1 μm in 10 Jahren. Definieren wir uns nun, dass aber einer Dickenabnahme von 10 % die strukturelle Integrität des Systems nichtmehr gewährleistet ist, so erhalten wir bei Betrachtung der dünnsten Stelle von 3mm eine erwartete Lebensdauer von 110 – 135 Jahre.

Dickenabnahme, ab dem defekt:	10 %

AlMn Dickenabnahme pro 10 a 		Δd=5,2 μm-8,1 μm

Dauer bis Schiene defekt:		 TSchiene=dschiene*0,10Δd=110 a-135 a

# Drohne

## Dimensionierung der Saugpumpe

Die Algen werden mittels eines Saugrohres von der Leine geerntet. Dabei stellt sich die Frage, wie stark der Sog des Rohres sein muss, um die Algen von der Leine zu trennen. Diese Frage beantworten zu können, bedarf es zuerst der Findung des schwächsten Punktes in der Verbindung zwischen Alge und Leine. In der Natur ist dieser Punkt oft nicht die Alge selbst sondern der Untergrund in dem die Alge gewachsen ist. Löst sich dieser wird die Alge entwurzelt. Der Untergrund unserer Algen ist die Halteleine und der silikonartige Kleber, mit dem die Sporen der Alge zur Aussaat auf der Leine befestigt wurden. Die Haltekraft des Klebers lässt sich recht genau festlegen, sodass sich hier die Möglichkeit bietet, diesen als schwächsten Punkt in der Verbindung zwischen Alge und Leine zu definieren. Dies setzt voraus, dass die an sich Leine kein festwachsen der Wurzel zulässt. Die Alge wächst damit einzig in der silikonartigen Masse und kann mit dieser auch wieder abgetrennt werden.

Aus diesem Konzept resultiert die Frage, wie die Haltekraft des ausgetrockneten Klebers zu wählen ist. Wir möchten keine Verluste der Algen durch vorrübergehend erhöhte Meeresströmungen in Kauf nehmen. Daher ergibt sich aus den stärksten Meeresströmungen der Region die Mindesthaltekraft des Klebers.

An der norwegischen Küste existieren Meeresströme aus zwei Quellen. Zum einen ist dies der stätig vorhandene „Norwegische Strom“, der warmes Wasser in die Arktis leitet, zum anderen sind dies Meeresströme, die durch Unwetter entstehen. Wie hoch die wetterbedingten Ströme sind, hängt von der Nähe der Algenfarm zur Wasseroberfläche ab und von den allgemeinen Wetterentwicklungen der nächsten Jahrzehnte. Auch dir Stärke des „Norwegischen Stroms variiert nach den Gegebenheiten des Meeresgrundes. Weiterhin addieren sich die Kräfte des „Norwegischen Stroms“ und den wetterbedingten Strömen nicht, da ihre Kraftrichtungen orthogonal zueinander verlaufen. Der „Norwegische Strom“ verläuft parallel zur Küstenlinie während die Wetterbedingten Ströme in Richtung der Küstennähe wirken.

Nach Anfrage bei unserem Partnerunternehmen Seaweed Solutions wurde uns die Auskunft gegeben, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers in ihren Farmen maximal in etwa 3m/s erreichen können. Mit einem Sicherheitsfaktor von 1,3 und einem Durchmesser des Saugrohrs von 10cm ergibt sich hier ein minimales Fördervolumen der Saugpumpe von 0,03 m³/s. Dies entspricht einen Fördervolumen von 100.000 l/h. Der Druck, denn die Pumpe aufbauen können muss, ergibt sich aus dem wasserwiederstand der Alge. Da die Alge sehr flexibel und gleichzeitig flach in der Form ist, gehen wir hier von einem reinen Reibungswiderstand des Wassers aus. Die daraus resultierende maximale Kraft ergibt sich aus der maximalen Oberfläche der Alge multipliziert mit der Wandschubspannung des Wassers. Angenommen wird hierfür eine Zugkraft von 100N. Für die Pumpe ergibt sich damit ein minimaler Saugdruck von 1,6 Bar.

Strömungsgeschwindigkeit: 		vStrömung=3 m/s

Saugrohrdurchmesser: 			dSaugrohr=0,1m

Sicherheitsfaktor: 			SF=1,3

Fördervolumen: 			Vförder=vStrömung·SF·dSaugrohr22· π= 0,03 m3/s

Zugkraft: 				Fzug=100N

Saugdruck:				pSaug=Fzug·SFdSaugrohr22· π=1,6 Bar

Eine Pumpe mit diesen Leistungsdaten besitzt in etwa die folgenden technischen Daten:

Kosten: 				kPumpe=3100,00€

Gewicht: 				mPumpe=80kg

Leistung: 				PPumpe=7,2 kW

## Dimensionierung des Antriebsmotors

Auch wenn unsere Drohne im Wasser austariert ist, und somit kein Gewicht hat, so besitzt sie dennoch Masse. Das Gesamtgewicht der Drohne mit Anhänger wird im mit Algen und Samen vollbeladenen zustand mit 1000 kg angesetzt. Die Höchstgeschwindigkeit der Drohne wurde in den Anforderungen auf 0,5m/s festgelegt. Die Beschleunigung der Drohne kann moderat sein. Hier wird ein Wert von 0,5m/s² angesetzt. Weitere Faktoren die zur Berechnung der Antriebsleistung relevant sind, sind der Rollwiderstand, der Wasserwiderstand und die natürliche Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. Wir gehen nicht davon aus, dass das Schienensystem in der Horizontalen liegt und die Drohne somit keine signifikante Steigung erklimmen muss. Der Rollwiderstand ist sehr gering und kann für diese überschlägige Berechnung vernachlässigt werden. Der Wasserwiderstand ist stark von der Geschwindigkeitsdifferenz von Drohne zu Wasser abhängig. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers addiert sich also zur Maximalgeschwindigkeit der Drohne. Vdelta max ergibt sich damit zu 3,5m/s. Ein Stromlinienförmiger Körper hat einen CW Wert von ca. 0,05. Die Oberfläche der Drohne, die der Strömung ausgesetzt wird, errechnet sich mit 0,6m Breite und 0,4m Höhe zu 2,4m².

Wasserdichte:				ρWasser=1000 kg/m³

Cw -Wert: 				cw=0,05

Breite der Drohne: 			b=0,6m

Höhe der Drohne: 			h=0,4m

Max. Gesamtmasse der Drohne	:	mDrohnensystem=1000kg

Oberfläche in der Strömung:		 A=bDrohne·hDrohne= 2,6m²

Wasserdichte:				ρWasser=1000 kg/m³

Cw -Wert: 				cw=0,05

Breite der Drohne: 			b=0,6m

Höhe der Drohne: 			h=0,4m

Max. Gesamtmasse der Drohne	:	mDrohnensystem=1000kg

Oberfläche in der Strömung:		 A=bDrohne·hDrohne= 2,6m²

Drohnengeschwindigkeit: 		vDrohne=0,5m/s

Differenzgeschwindigkeit:		vdiv= vDrohne+ vStrömung=3,5m/s

Beschleunigung:			aDrohne=0,5m/s²

Kraft Massenträgheit: 			Fm=mDrohnensystem ·  aDrohne= 500N

Wasserwiderstand: 			Fw=0,5·ρWasser·cw·A·vdiv² =735N

Antriebskraft: 				Fa=Fm+Fw=1235N

Antriebsleistung: 			Pa=Fa ·vDrohne= 600W

Wirkungsgrad: 				η=75%

Motorleistung: 				PAntrieb=Paη= 800W

Eine Antriebseinheit (Motor, Getriebe und Steuergerät) mit diesen Leistungsdaten besitzt in etwa die folgenden technischen Daten:

Kosten: 				kAntrieb=600,00€

Gewicht: 				mAntrieb=15kg

Leistung: 				PAntrieb=850W

## Werkzeugarme der Drohne

Im Internet ist ein Roboterarm erhältlich, der vom Aufbau her unserem Konzept der Werkzeugarme entspricht. Dieser hat allerdings nur eine maximale Reichweite von 0,5m. Unsere Drohe benötigt eine Reichweite von etwa 1m. Daher werden die Eigenschaften dieses Arms verdoppelt, um die Werte für die Eigenschaften unserer Drohe zu berechnen.

https://www.robotshop.com/de/de/lynxmotion-lss-4-dof-roboterarm-kit.html?gclid=EAIaIQobChMIsIWEpe-v7gIVj7h3Ch1n1gA-EAQYByABEgIve_D_BwE

Kosten: 				kArm=1300,00€

Gewicht: 				mArm=1,2kg

Leistung: 				PArm=150W

## Gehäusekosten der Drohne

Das Gehäuse wird aus Aluminium gebaut. Bei einer Höhe von 0,4m, einer Breite von 0,6m und einer Länge von 1,5m ergibt sich eine Oberfläche von etwa 3,5m². Gehen wir nun davon aus, dass das Gehäuse eine durchschnittliche Wandstärke von etwa 1cm besitzt, ergibt sich ein Volumen von 30.000cm³. Dies entspricht einem Gewicht von etwa 80kg. Das Aluminium für dieses Volumen kosten 115€. Inklusive Fertigungskosten wird das Gehäuse auf 10.000 € geschätzt.

Kosten: 				kHülle=10.000,00€

Gewicht: 				mHülle=80kg

## Sensorik

Die Drohne benötigt eine Kamera, einen LiDAR und verschieden kleinere Sensoren, um ihre Umgebung wahrnehmen zu können. Ein wasserdichtes Kamerasystem für unseren Anwendungsfall kostet in etwa 300€. Ein LiDAR kosten in etwa 500€. Die Gesamtkosten aller weiteren Sensoren werden mit 200€ angenommen. Die benötigte Leistung und das Gewicht dieser Komponenten werden als vernachlässigbar gering angenommen.

Kosten: 				kSensorik=1000,00€

## Weitere Komponenten der Drohne

Weitere Komponenten wie der Schläuche zum Befördern der Algen und der Sporen, den Führung und den Antriebsrädern sowie dem Kabelbaum werden mit pauschalkosten von 10.000€ berücksichtigt. Das Gewicht für diese Komponenten wird mit 30kg angenommen.

Kosten: 				kweitere Komponenten=10.000,00€

Gewicht: 				mweitere Komponenten=30kg

## Gesamtleistung der Drohne

Leistung der Drohne:  PDrohne= 2 PArm+ PAntrieb+ PPumpe=8350W

Gewicht der Drohne:  mDrohne= mweitere Komponenten+ mHülle+ 2 mArm+ mAntrieb+                                                                mPumpe=208kg

Teilekosten der Drohne:  kDrohne= kweitere Komponenten+kSensorik+kHülle+2 kArm+                                                                    kAntrieb+kPumpe=27300,00€

Leistung der Saugpumpe 7,2 kW, Leistung Antriebsmotor 800W, Leistung Recheneinheit 50W, Sä und Erntewerkzeuge 300W = 8,5kW

## Gesamtkosten der Drohne

Kosten der Drohne

Teile: Antriebsmotor 150€, Getriebe 200€, Pumpe 3100€, Recheneinheit 500€, Greifarme 3600€, Gehäuse 10.000€, Weiteres 10.000€, Sensorik 1.000€ = 28.000€

## Gesamtgewicht der Drohne

Gehäuse der Drohne 80kg, Pumpe 80kg, Arme 2,4kg, Antriebsmotor 5kg, Sonstiges 30kg = 200kg

# Anhänger

Die benötigte Größe des Sammelbehälters ergibt sich aus dem Volumen einer Alge. Bei einer Erntegeschwindigkeit von ca. 120 kg/h wollen wir eine vertretbare Menge Algen zwischenlagern können, ohne dass unsere Drohne zurück zur Basisstation fahren muss. Die transportierbare Algenmenge ist darüber hinaus aber auch von der Antriebsleistung des Motors abhängig. Hieraus resultieren ein Sammelbehältervolumen von ca. 0,5 m3, der Algen mit einem Gewicht von 640 kg transportieren kann.

Aus den genauen Abmessungen des Tanks ergeben sich die benötigte Materialmenge, sowie das Gewicht der Außenhülle in dem gewählten Material.

Dicke Außenhülle: 			dwand=1cm

Gewicht Alge: 				malge=1 kg

Abmaße (Alge): 			25 cm x 0,2 x 150 cm

Volumen Alge: 				Valge=25 cm · 0,2 ·150 cm=750 cm3 →0,00075 m3

Maße(gesamt):				60 cm x 60 cm x 200 cm

Abmaße (Algentank):			60 cm x 40 cm x 200 cm

Volumen (Algentank): 			Vtank=60 cm · 40 cm ·200 cm=0,48 m3

Anzahl Algen im Tank: 			nalge=VtankValge=640 stk

Gewicht voller Tank: 			mtank=nalge·malge=640 kg

Oberfläche Tank: 			Atank=2·2·0,6+2·2·0,6+2·0,6·0,6=5,52 m2

Benötigtes Material Außenhülle: 	VAußenhülle=Atank·dwand=5,52 m2·0,01 m=                                                                         0,0552 m ^3

Gewicht Außenhülle: 			mAußenhülle=VAußenhülle ·ρalu=148,97 kg

Gewicht weiterer Komponenten: 	mKomponenten=50,00 kg

Gewicht Sammelbehälter leer: 		mSammelbehälter leer=mAußenhülle+ mKomponenten=                                                                            148,97 kg

Gewicht Sammelbehälter voll: 		mSammelbehälter leer=mSammelbehälter leer+ mtank=                                                                            800,00 kg

Daraus resultieren erneut die, auf dem aktuellen Marktpreis basierende, Materialkosten für den Sammelbehälter. Diese ergeben in Kombination mit einer Komponenten- und einer Fertigungs- und Montagepauschale die Gesamtkosten des Behälters.

Materialkosten Außenhülle: 			kMat. Außenhülle=mAußenhülle·pAlu=201,15 €

Fertigungskosten Außenhülle: 			kFert.  Außenhülle=14.800,00 €

Kosten weiterer Materialien: 			kWeiteres=5000.00 €

Kosten des Sammelbehälters: 			kSammelbehälter=kMat. Außenhülle+                                                                                        kFert.  Außenhülle+ kWeiteres=20.000,00 €

## Korrosion

Auch bei den Außenhüllen von Drohne und Anhänger wurde die Korrosionsbeständigkeit ermittelt. Das Vorgehen ist identisch zu dem für die Ermittlung der Korrosionsbeständigkeit der Schiene.

Dickenabnahme, ab dem defekt:	10 %

AlMn Dickenabnahme pro 10 a 		Δd=5,2 μm-8,1 μm

Dauer bis defekt: 			Tdefekt=dwand*0,10Δd=1219 a-1923 a

# Gesamtkosten

## Entwicklungskosten

Drohne: 2 Maschinenbauingenieure und 1 Mechatroniker und 1 Informatiker arbeiten 6 Monate daran mit Lohnkosten von 10.000€ pro Person. 240.000€ Dazu Material für Versuche und Software 5.000.000€

Aufgeteilt auf 65 Drohnen ergibt das 77.000€

Anhänger: 2 Maschinenbauingenieure arbeiten 2 Monat daran. Dazu Material und Software 900.000€

Aufgeteilt auf 65 Anhänger ergibt das 15.000€

2508m Schienensystem: 2 Maschinenbauingenieure arbeiten 3 Monat daran. Dazu Material und Software 1.300.000€

Aufgeteilt auf 65 Schienensysteme ergibt das 20.000€

## Material und Produktionskosten

Drohne: 30.000€

Anhänger: 20.000€

2508m Schienensystem: 103.368€

## Montagekosten im Werk

Drohne: 30.000€

Anhänger: 20.000€

2508m Schienensystem: 0€

## Installationskosten vor Ort

Drohne: 5.000€

Anhänger: 1.000€

2508m Schienensystem: 100.000€

# Kostenkalkulation für einen Hektar