# Berechnung (Leon)

## Berechnung der Saugkraft der Drohne

Die Algen werden mittels eines Saugrohres von der Leine geerntet. Dabei stellt sich die Frage, wie stark der Sog des Rohres sein muss, um die Algen von der Leine zu trennen. Diese Frage beantworten zu können, bedarf es zuerst der Findung des schwächsten Punktes in der Verbindung zwischen Alge und Leine. In der Natur ist dieser Punkt oft nicht die Alge selbst sondern der Untergrund in dem die Alge gewachsen ist. Löst sich dieser wird die Alge entwurzelt. Der Untergrund unserer Algen ist die Halteleine und der silikonarige Kleber, mit dem die Sporen der Alge zur Aussaat auf der Leine befestigt wurden. Die Haltekraft des Klebers lässt sich recht genau festlegen, sodass sich hier die Möglichkeit bietet, diesen als schwächsten Punkt in der Verbindung zwischen Alge und Leine zu definieren. Dies setzt voraus, dass die an sich Leine kein festwachsen der Wurzel zulässt. Die Alge wächst damit einzig in der silikonartigen Masse und kann mit dieser auch wieder abgetrennt werden.

Aus diesem Konzept resultiert die Frage, wie die Haltekraft des ausgetrockneten Klebers zu wählen ist. Wir möchten keine Verluste der Algen durch vorrübergehend erhöhte Meeresströmungen in Kauf nehmen. Daher ergibt sich aus den stärksten Meeresströmungen der Region die Mindesthaltekraft des Klebers.

An der norwegischen Küste existieren Meeresströme aus zwei Quellen. Zum einen ist dies der stätig vorhandene „Norwegische Strom“, der warmes Wasser in die Arktis leitet, zum anderen sind dies Meeresströme, die durch Unwetter entstehen. Wie hoch die wetterbedingten Ströme sind, hängt von der Nähe der Algenfarm zur Wasseroberfläche ab und von den allgemeinen Wetterentwicklungen der nächsten Jahrzehnte. Auch dir Stärke des „Norwegischen Stroms variiert nach den Gegebenheiten des Meeresgrundes. Weiterhin addieren sich die Kräfte des „Norwegischen Stroms“ und den wetterbedingten Strömen nicht, da ihre Kraftrichtungen orthogonal zueinander verlaufen. Der „Norwegische Strom“ verläuft parallel zur Küstenlinie während die Wetterbedingten Ströme in Richtung der Küstennähe wirken.

Nach Anfrage bei unserem Partnerunternehmen Seaweed Solutions wurde uns die Auskunft gegeben, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers in ihren Farmen maximal in etwa 3m/s erreichen können. Mit einem Sicherheitsfaktor von 1,3 und einem Durchmesser des Saugrohrs von 10cm ergibt sich hier ein minimales Fördervolumen der Saugpumpe von 0,03 m³/s. Dies entspricht einen Fördervolumen von 100.000 l/h. Der Druck, denn die Pumpe aufbauen können muss, ergibt sich aus dem wasserwiederstand der Alge. Da die Alge sehr flexibel und gleichzeitig Flach in der Form ist, gehen wir hier von einem reinen Reibungswiderstand des Wassers aus. Die daraus resultierende maximale Kraft ergibt sich aus der maximalen Oberfläche der Alge multipliziert mit der Wandschubspannung des Wassers. Angenommen wird hierfür eine Zugkraft von 100N. Für die Pumpe ergibt sich damit ein minimaler Saugdruck von 1,3 Bar.

https://www.honda.de/industrial/products/water-pumps/high-flow-rate-trash/specifications.html#wt40

## Berechnung der Antriebsleistung der Drohne

Auch wenn unsere Drohne im Wasser austariert ist, und somit kein Gewicht hat, so besitzt sie dennoch Masse. Das Gesamtgewicht der Drohne mit Anhänger wird im mit Algen und Samen vollbeladenen zustand mit 1000 kg angesetzt. Die Höchstgeschwindigkeit der Drohne wurde in den Anforderungen auf 0,5m/s festgelegt. Die Beschleunigung der Drohne kann moderat sein. Hier wird ein Wert von 0,5m/s² angesetzt. Weitere Faktoren die zur Berechnung der Antriebsleistung relevant sind, sind der Rollwiderstand, der Wasserwiderstand und die natürliche Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. Wir gehen nicht davon aus, dass das Schienensystem in der Horizontalen liegt und die Drohne somit keine signifikante Steigung erklimmen muss. Der Rollwiderstand ist sehr gering und kann für diese überschlägige Berechnung vernachlässigt werden. Der Wasserwiderstand ist stark von der Geschwindigkeitsdifferenz von Drohne zu Wasser abhängig. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers addiert sich also zur Maximalgeschwindigkeit der Drohne. Vdelta max ergibt sich damit zu 3,5m/s. Ein Stromlinienförmiger Körper hat einen CW Wert von ca. 0,05. Die Oberfläche der Drohne, die der Strömung ausgesetzt wird, errechnet sich mit 0,6m Breite und 0,4m Höhe zu 2,4m².

FW = ½ *DichteWasser* cW*A*vdelta max ² =  735N

FD = m * a = 500N

Fges = FD + FW

Prad = Fges*v = 600W

PMotor = Prad/Wirkungsgrad = 800W

https://happy-motorparts.de/E-Scooter-Motor-36-Volt-800-Watt-MY1080

Mit Umrichter

https://happy-motorparts.de/epages/f2ee6931-6032-40ea-ab1f-8ab7a31f6526.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f2ee6931-6032-40ea-ab1f-8ab7a31f6526/Products/A34B1

40€

## Werkzeugarme der Drohne

Im Internet ist ein Roboterarm erhältlich, der vom Aufbau her unserem Konzept der Werkzeugarme entspricht. Dieser hat allerdings nur eine maximale Reichweite von 0,5m. Unsere Drohe benötigt eine Reichweite von etwa 1m. Daher werden die Eigenschaften dieses Arms verdoppelt, um die Werte für die Eigenschaften unserer Drohe zu berechnen.

https://www.robotshop.com/de/de/lynxmotion-lss-4-dof-roboterarm-kit.html?gclid=EAIaIQobChMIsIWEpe-v7gIVj7h3Ch1n1gA-EAQYByABEgIve_D_BwE

Gewicht 1,2kg pro Arm

Leistung 150W pro Arm

Kosten 1300€ pro Arm

## Gehäusekosten der Drohne

Das Gehäuse wird aus Aluminium gebaut. Bei einer Höhe von 0,4m, einer Breite von 0,6m und einer Länge von 1,5m ergibt sich eine Oberfläche von etwa 3,5m². Gehen wir nun davon aus, dass das Gehäuse eine durchschnittliche Wandstärke von etwa 1cm besitzt, ergibt sich ein Volumen von 30.000cm³. Dies entspricht einem Gewicht von etwa 80kg. Das Aluminium für dieses Volumen kosten 115€. Inklusive Fertigungskosten wird das Gehäuse auf 10.000 € geschätzt.

## Weitere Komponenten der Drohne

Weitere Komponenten wie der Schläuche zum Befördern der Algen und der Sporen, den Führung und den Antriebsrädern sowie dem Kabelbaum werden mit pauschalkosten von 10.000€ berücksichtigt. Das Gewicht für diese Komponenten wird mit 30kg angenommen.

## Sensorik

Die Drohne benötigt eine Kamera, einen LiDAR und verschieden kleinere Sensoren, um ihre Umgebung wahrnehmen zu können. Ein wasserdichtes Kamerasystem für unseren Anwendungsfall kostet in etwa 300€. Ein LiDAR kosten in etwa 500€. Die Gesamtkosten aller weiteren Sensoren werden mit 200€ angenommen. Die benötigte Leistung und das Gewicht dieser Komponenten werden als vernachlässigbar gering angenommen.

## Gesamtleistung der Drohne

Leistung der Saugpumpe 7,2 kW, Leistung Antriebsmotor 800W, Leistung Recheneinheit 50W, Sä und Erntewerkzeuge 300W = 8,5kW

## Gesamtkosten der Drohne

Kosten der Drohne

Teile: Antriebsmotor 150€, Getriebe 200€, Pumpe 3100€, Recheneinheit 500€, Greifarme 3600€, Gehäuse 10.000€, Weiteres 10.000€, Sensorik 1.000€ = 28.000€

Mit Montage ergeben sich hierbei Kosten von 60.000€

## Gesamtgewicht der Drohne

Gehäuse der Drohne 80kg, Pumpe 80kg, Arme 2,4kg, Antriebsmotor 5kg, Sonstiges 30kg = 200kg

## Gesamtkosten des Anhängers

Gehäuse 15.000€, Weitere Teile 5.000€ = 20.000€

Mit Montage ergeben sich für den Anhänger 40.000€

## Dimensionen des Anhängers

Gehäuseumfang in 10mm Alu 0,6m*0,6m*2m

## Gesamtgewicht des Anhängers

Gewicht 600kg Algen und 200kg Anhänger

## Kosten des Schienensystems

## Schiene

### Abmessungen:

Abstand von Schiene zu Schiene:	4m

Gesamtlänge Schienensystem:		lges= (3·100 m)+(23·96 m)  = 2508 m

Anzahl Module:				nmodule=lges2=1254

Volumen Schienenmodul: 		Vmodul=0,008 m3→8000 cm3

Volumen Schienensystem: 		vSchiene=Vmodul· nmodule=0,008m3·1254=10,032 m3→10032000 cm3

Volumen Leinenarm: 			Vleinenarm=0,001 m3→1000 cm3

Anzahl Leinenarme: 			nleinenarme=nmodul

Volumen Leinensystem: 		vleinenarme=Vleinenarm· nleinenarme=0,001m3·2054					=2,508 m3→2508000 cm3

Volumen Gesamtsystem: 		vges=Vschiene+ Vleinenarme=12,54 m3

→12540000 cm3

Masse Gesamtsystem: 			mges=Vges·ρalu=33844,206 kg→33,8 t

### Bojen

Auftrieb pro Boje: 			FA=20 kg

Benötigte Bojen: 			nboje=mgesFA=1692 stk.

### Ketten

Benötigte Kettenlänge:			lkette=nboje·ltiefe = 16920 m

### Leinen

Anzahl Leinen:				nleinen=6 stk./Schiene

Benötigte Leinenlänge:			lleine=lges·nleinen = 15048 m

## Kosten

Preis Boje: 				pboje=7€

Preis Kette: 				pkette=2€/m

Preis Schienenmodul: 			pmodul=30€

Preis Leinenarm: 			pleinenarm=10€

Preis Leinen:				pleine=0,5 €/m

Kosten Bojen: 				kbojen=nbojen·Pboje= 11844€

Kosten Ketten:				 kkette=pkette·lkette=33840 €

Kosten Schienen:		 	kschiene=pmodul·nmodul=37620 €

Kosten Leinenarme:			 kleinenarme=pleinenarm·nleinenarme=12540 €

Kosten Leinen:				kleinen=pleine·lleine=7524 €

Kosten Schienensystem:		kschienensystem=kbojen+kkette+kschiene+

kleinenarme=100.000 €

## Sammelbehälter

Dicke Außenhülle: 			dwand=1cm

Gewicht Alge: 				malge=1 kg

Abmaße (Alge): 			25 cm x 0,2 x 150 cm

Volumen Alge: 				Valge=25 cm · 0,2 ·150 cm=750 cm3 →0,00075 m3

Maße(gesamt):				60 cm x 60 cm x 200 cm

Abmaße (Algentank):			60 cm x 40 cm x 200 cm

Volumen (Algentank): 			Vtank=60 cm · 40 cm ·200 cm=0,48 m3

Anzahl Algen im Tank: 			nalge=VtankValge=640 stk

Gewicht voller Tank: 			mtank=nalge·malge=640 kg

Oberfläche Tank: 			Atank=2·2·0,6+2·2·0,6+2·0,6·0,6=5,52 m2

Benötigtes Material Außenhülle: 	VAußenhülle=Atank·dwand=5,52 m2·0,01 m=                                                                         0,0552 m ^3

Gewicht Außenhülle: 			mAußenhülle=VAußenhülle ·ρalu=148,97 kg

Kosten Außenhülle: 			kAußenhülle=mAußenhülle·pAlu=201,15 €

## Korrosion

Dickenabnahme, ab dem defekt:	10 %

AlMn Dickeabnahme pro 10 a 		Δd=5,2 μm-8,1 μm

Dauer bis defekt: 			Tdefekt=dwand*0,10Δd=1219 a-1923 a

# Gesamtkosten für einen Hektar

## Entwicklungskosten

Drohne: 2 Maschinenbauingenieure und 1 Mechatroniker und 1 Informatiker arbeiten 6 Monate daran mit Lohnkosten von 100.000€ pro Person. 2.400.000€ Dazu Material für Versuche und Software 5.000.000€

Aufgeteilt auf 65 Drohnen ergibt das 77.000€

Anhänger: 2 Maschinenbauingenieure arbeiten 2 Monat daran. Dazu Material und Software 900.000€

Aufgeteilt auf 65 Anhänger ergibt das 15.000€

2508m Schienensystem: 2 Maschinenbauingenieure arbeiten 3 Monat daran. Dazu Material und Software 1.300.000€

Aufgeteilt auf 65 Schienensysteme ergibt das 20.000€

## Material und Produktionskosten

Drohne: 30.000€

Anhänger: 20.000€

2508m Schienensystem: 103.368€

## Montagekosten im Werk

Drohne: 30.000€

Anhänger: 20.000€

2508m Schienensystem: 0€

## Installationskosten vor Ort

Drohne: 5.000€

Anhänger: 1.000€

2508m Schienensystem: 100.000€

# Kostenkalkulation für einen Hektar